提出2026年8月17日　	第3回目

課名　　　　　　　　　　　　　　氏名

今後キヤノンが飛躍していくためには、市場の変化や新たな技術を把握し、将来を見据えて変化し続けることが重要です。

あなたが所属する組織が直面する変化とあなたの部門のあるべき姿とあなたの役割を明らかにして、あるべき姿の実現に向けた具体的な取り組みを述べなさい。

序論

近年、雑誌や新聞の発行部数減少に代表されるペーパーメディア需要の低下により、従来の大量一括印刷市場は縮小傾向にある。一方で、顧客ニーズは小ロット・短納期・多品種対応へと変化しており、デジタル印刷の需要が高まっている。さらに、多品種・小ロット化の進展に伴い、既存の印刷現場で幅広く使用されている用紙にも対応することが求められるようになった。

こうした市場環境の変化を受け、キヤノンが今後さらに飛躍していくためには、多様な用紙に対しても安定した高画質を提供できることが重要である。私の所属部門は、デジタルプリンティング事業本部と連携し、インクジェット機によるプリント画質の評価・解析を通じて、製品の高画質化に貢献している。従来のインクジェット印刷機は、インクを効率よく定着・発色させるために設計されたインクジェット専用紙の使用を前提としており、開発においても対象となる用紙を限定した上で高画質化を追求してきた。しかし近年では、幅広い用紙に対して印刷機側の各種設計条件と印刷物の画質評価を行う必要が生じており、その対応に多くの時間を要している。また、画質弊害への事後対応による手戻りも大きくなっている。

したがって、部門のあるべき姿は、多様な用紙に対して高画質を実現するため、印刷機側の各種設計条件と印刷物の画質評価を効率的に最適化できている状態である。私は画質評価・解析を担う立場として、画質弊害の要因を整理し、関係部門が共通認識を持って議論・判断できる基盤を整える役割を担っている。さらに、印刷物の画質評価プロセスを標準化し、用紙ごとの条件判断を効率化することが私の役割である。

あるべき姿の実現に向けた具体的な取り組み

上述したあるべき姿の実現に向けて、私は以下の2点に取り組んでいる。

- 設計効率化に向けた画質弊害要因の体系化と活用の基盤化

- 画質評価プロセス標準化による条件設計の効率化と再現性向上

① 設計効率化に向けた画質弊害要因の体系化と活用の基盤化

インクジェット印刷機では、印字前にプライマーと呼ばれる透明インクを塗布し、カラーインクとの反応を制御して定着性を向上させる。新機種では用紙に応じてプライマー量を制御できるようになったが、プライマーに関連する知見が分散しており、画質との関係が十分に整理されていなかった。そのため、プライマー量が最終的にどのような機序でスジやムラなどの画質弊害に影響するかを、部門横断で一貫して説明できる状態にはなっていなかった。そこで私は、各部門に分散した知見を画質への影響という観点で整理することが課題だと考え、インク組成、画像処理、印刷条件の各設計担当者に働きかけ、部門横断の議論の場を設けた。用語定義や因果関係の捉え方を擦り合わせながら、部門ごとに異なる見解を統合し、画質弊害の関係整理を主導した。

具体的には、各部門が保有する知見や評価結果を整理し、プライマー量と、プライマーとカラーインクとの反応、画質弊害のメカニズムを網羅的に可視化した関係図を作成し、関係部門が同一の仮説に基づいて議論・評価できる土台を構築した。一方で、関係要素を網羅的に図示すると、静的な関係図では図が煩雑になり、共通の議論が難しくなる問題があった。そこで私は、要素を選択すると関連要因だけを抽出できる動的可視化ツールを作成した。その結果、確認対象となる要素数は約500から平均20程度に絞られ、レビュー時には要因の探索ではなく、因果関係の妥当性や対策方針の議論に集中できるようになった。また、複数人で更新する際の重複、不整合、修正漏れを防ぐため、動的可視化ツールをコードのように記述できるテキスト形式に変換し、変更履歴や未対応事項を確認できる運用へ変更した。これにより、関係者が修正箇所と確認状況を同じ形式で把握し、同じ仮説に基づいて展開図を継続的に更新・活用できる仕組みを構築した。​‌

- 画質評価プロセス標準化による条件設計の効率化と再現性向上

用紙ごとの最適なプライマー付与量を決定するため、複数の品質項目について画質評価を実施している。しかし、従来の評価フローでは判断基準や手順が十分に整理されておらず、評価が熟練者の経験に依存していたため、評価業務が属人化していることが問題となっていた。用紙ごとの条件設計を少工数かつ再現性高く行うには、評価の熟練度によらず同じ手順・基準で判断できるよう、評価プロセスを標準化し、属人化を解消することが課題だと考えた。

そこで私は、既存の評価手順を整理し、他事業部とも連携しながら、一貫した判断が可能な評価フローの再構築に取り組んだ。具体的には、実際に評価フローを運用しているデジタルプリンティング事業本部の担当者へヒアリングを行い、条件選定時の着眼点や意思決定プロセスを調査した。当初、事業本部では、評価に慣れている人が短時間に判断する上では現行の評価方法が実用上適しており、大きな問題はないという認識であった。一方で私は、今後対象用紙や条件数が増加すれば、熟練者に依存した現行方法では評価の属人化がさらに進むと考えた。そこで、現行方法の利点を尊重しつつ、短期的な判断のしやすさと中長期的な再現性・効率性を両立する評価フローへの見直しを提案し、関係者との認識合わせを進めた。

ヒアリングの結果、最適条件の決定では複数の評価情報を横断的に確認し、総合判断していることが分かった。また、現行チャートが実際の確認手順に沿っていないことが、評価の属人化を招く要因であると明らかになった。そこで私は、優先的に確認される品質項目から順に比較できる新チャートを作成した。加えて、現行チャートと新チャートの評価時間を計測し、詳細な条件設定時の評価時間を見積もったところ、新チャートにより評価時間を約70％短縮できる試算が得られた。今後、迅速な判断と高画質を両立する条件決定がより求められるため、新チャートの有用性は一層高まると考える。これにより、熟練者の経験や勘に依存していた評価プロセスを見直し、属人化を抑制しながら、再現性と効率性を高める枠組みを整備した。

まとめ

部門のあるべき姿は、高画質化と設計・評価の効率化を両立している状態である。これに対して、私は、設計効率化に向けた画質弊害要因の体系化と活用の基盤化と画質評価プロセス標準化による条件設計の効率化と再現性向上に取り組んだ。今後はこの基盤を発展させ、高画質化にむけた設計・評価効率化を通じて、部門の競争力強化に貢献していきたい。